PHỤ LỤC SỐ 01: CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT

(Kèm theo Quyết định số  2666/QĐ-UBND ngày 11/ 12 /2025 của UBND tỉnh)

1. Nhóm các tiêu chuẩn cơ bản về hạ tầng xã hội:

| STT | Hạng Mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| 1.1 | Đất đơn vị ở | m2/người | 45-55 |
| 1.2 | Đất công trình dịch vụ - công cộng đô thị | m2/người | ≥ 2 |
| 1.3 | Đất cây xanh | m2/người | ≥ 2 |
| 2 | Mật độ xây dựng |  |  |
| 2.1 | Toàn phân khu | Mật độ xây dựng gộp tối đa toàn phân khu 15% |  |
| 2.2 | Đất du lịch | Mật độ xây dựng tối đa 25% |  |
| 2.3 | Đất thương mại dịch vụ, công cộng | Mật độ xây dựng tối đa 40% |  |
| 2.4 | Đất công viên, cây xanh | Mật độ xây dựng tối đa 5% |  |
| 3 | Tầng cao | Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng |  |

- Tỷ lệ sử dụng đất các khu chức năng trong khu du lịch, trong đó:

| STT | Khu chức năng | Tỷ lệ SDĐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khu đón tiếp và điều hành | 2 - 3% |
| 2 | Khu lưu trú | 5 - 7% |
| 3 | Khu vui chơi giải trí gắn với tài nguyên du lịch | 15 - 18% |
| 4 | Khu cây xanh công viên, cảnh quan | 55 - 60% |
| 5 | Khu phụ trợ | 1% |
| 6 | Đất giao thông chính (Liên hệ các khu chức năng) | 1,5 - 2% |
| 7 | Khu dự trữ phát triển | 10% |
|  | Tổng cộng | 100% |

- Đất khu lưu trú: 120-150m2/khách, trong đó:

| STT | Loại đất trong khu lưu trú | Tỷ lệ SDĐ | Mật độ xây dựng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà nghỉ | 50% |  |
|  | - Khu lưu trú khách sạn |  | ≤ 15% |
|  | - Khu biệt thự, nhà vườn |  | ≤ 25% |
| 2 | Đất thể thao vui chơi, công trình dịch vụ | 15 – 20% |  |
|  | - Khu điều hành, dịch vụ công cộng |  | 15% |
|  | - Khu chức năng vui chơi giải trí |  | 10% |
| 3 | Đất cây xanh | 20 – 25% |  |
| 4 | Đường giao thông | 10% |  |
|  | Tổng cộng | 100% |  |

- Tiêu chuẩn diện tích sử dụng với các loại hình lưu trú:

| STT | Loại hình cơ sở lưu trú | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khách sạn trong khu nghỉ dưỡng (kể cả nhà hàng) | 15 - 25 m2/người |
| 2 | Khách sạn không có nhà hàng | 10 - 20 m2/người |
| 3 | Biệt thự du lịch, nhà vườn | 25 - 30 m2/người |
| 4 | Nhà khách | 10 - 15 m2/người |
| 5 | Làng du lịch | 15 - 25 m2/người |
| 6 | Nhà nghỉ dân dã, Bungalow | 8 - 15 m2/người |
| 7 | Khu cắm trại | 10 - 20 m2/người |

2. Nhóm các tiêu chuẩn cơ bản về hạ tầng kỹ thuật:

| TT | Loại hình | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 1 | Giao thông |  |  |
| 1.1 | Tỷ lệ đất giao thông (không bao gồm giao thông tĩnh) tính đến đường phân khu vực trên diện tích đất xây dựng | % | ≥ 18 |
| 1.2 | Bãi đỗ xe tĩnh | m2/người | ≥ 2,5 |
| 2 | Cấp nước |  |  |
| 2.1 | Sinh hoạt | l/người/ng.nđ | ≥ 120 |
| 2.2 | Du lịch | l/người/ng.nđ | ≥ 150 |
| 2.3 | Công trình dịch vụ - công cộng, thương mại | lít/ m2 sàn | ≥ 2 |
| 2.4 | Trường mầm non | lít/cháu | ≥ 75 |
| 2.5 | Trường học | lít/cháu | ≥ 15 |
| 2.6 | Tưới cây | lít/ m2 | ≥ 3 |
| 2.7 | Dự phòng rò rỉ | %Qsh | ≤ 15 |
| 3 | Cấp điện |  |  |
| 3.1 | Sinh hoạt | W/người | ≥ 330 |
| 3.2 | Du lịch | KW/người | ≥ 2,5 |
| 3.3 | Công trình dịch vụ - công cộng, thương mại | W/ m2 sàn | ≥ 20 |
| 3.4 | Trường mầm non | KW/cháu | ≥ 0,15 |
| 3.5 | Trường TH, THCS | KW/học sinh | ≥ 0,1 |
| 3.6 | Công viên cây xanh, cảnh quan | W/ m2 | ≥ 0,5 |
| 3.7 | Điện chiếu sáng giao thông | W/ m2 | ≥ 1 |
| 4 | Thoát nước thải |  |  |
| 4.1 | Tỷ lệ thu gom thoát nước thải sinh hoạt | % | ≥80% chỉ tiêu cấp nước SH |
| 5 | Thông tin liên lạc |  |  |
| 5.1 | Sinh hoạt | Thuê bao/hộ | ≥ 1 |
| 5.2 | Công trình dịch vụ, thương mại | Thuê bao/200 m2 sàn | ≥ 1 |
| 5.3 | Công trình công cộng | Thuê bao/công trình | ≥ 5 |
| 6 | Vệ sinh môi trường |  |  |
| 6.1 | Rác thải sinh hoạt | Kg/người/ngày | ≥ 1 |

(Các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật chính sẽ được điều chỉnh, cân đối trong quá trình lập quy hoạch đảm bảo phù hợp, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành).

PHỤ LỤC SỐ 02: HỒ SƠ SẢN PHẨM QUY HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        / 12 /2025 của UBND tỉnh)

| TT | Tên sản phẩm | Ký hiệu bản vẽ | Tỷ lệ bản vẽ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Phần bản vẽ |  |  |
| 1 | Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất | QH-01 | Tỉ lệ thích hợp |
| 2 | Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc, cảnh quan | QH-02 | 1/2.000 |
| 3 | Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường | QH-03 | 1/2.000 |
| 4 | Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất | QH-04 | 1/2.000 |
| 5 | Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan | QH-05 | 1/2.000 |
| 6 | Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng | QH-06 | 1/2.000 |
| 7 | Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật | QH-07 | 1/2.000 |
| 8 | Bản đồ Quy hoạch hệ thống cấp nước | QH-08 | 1/2.000 |
| 9 | Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp năng lượng và chiếu sáng | QH-09 | 1/2.000 |
| 10 | Bản đồ Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn | QH-10 | 1/2.000 |
| 11 | Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động | QH-11 | 1/2.000 |
| 12 | Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật | QH-12 | 1/2.000 |
| 13 | Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (nếu có) | QH-13 | Tỉ lệ thích hợp |
| 14 | Bản vẽ định hướng, quy định việc kiểm soát về kiến trúc cảnh quan | QH-14 | Tỉ lệ thích hợp |
| B | Phần văn bản |  |  |
| 1 | Thuyết minh tổng hợp (kèm theo phụ lục: Các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; các số liệu tính toán; phụ lục đính kèm các văn bản pháp lý liên quan). |  |  |
| 2 | Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt quy hoạch. |  |  |
| 3 | Đĩa CD (hoặc USB) và hồ sơ điện tử quy hoạch phân khu ghi toàn bộ nội dung hồ sơ tài liệu kèm theo. |  |  |
| 4 | Quy định quản lý theo quy hoạch phân khu |  |  |

- Số lượng hồ sơ để đóng dấu xác nhận: 07 bộ hồ sơ.